Was ist nötig, um eine eigene Hardware in die Werkstatt zu integrieren?

Hier am Beispiel des „Custom Lab“-Boards:

- Anlegen eines neuen Boards in der Datei Boards.txt

Die Datei befindet sich unter

\IoTW\arduino\portable\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.2

In dieser Textdatei verwaltet die IDE 1 alle unter dem Menüpunkt Werkzeuge angezeigten Boards. Um den Einstieg zu erleichtern, sind im Setup der IoT-Werkstatt die meisten Boards durch den Eintrag .hide=true versteckt und werden nicht angezeigt.

Wir erstellen ein neues Board durch Hinzufügen der Boardbeschreibung:

#####################

IoTW_Lab32.name=IoTW Lab Custom

IoTW_Lab32.bootloader.tool=esptool_py

IoTW_Lab32.bootloader.tool.default=esptool_py

IoTW_Lab32.upload.tool=esptool_py

IoTW_Lab32.upload.tool.default=esptool_py

IoTW_Lab32.upload.tool.network=esp_ota

IoTW_Lab32.upload.maximum_size=1310720

IoTW_Lab32.upload.maximum_data_size=327680

IoTW_Lab32.upload.flags=

IoTW_Lab32.upload.extra_flags=

IoTW_Lab32.serial.disableDTR=true

IoTW_Lab32.serial.disableRTS=true

IoTW_Lab32.build.tarch=xtensa

IoTW_Lab32.build.bootloader_addr=0x1000

IoTW_Lab32.build.target=esp32

IoTW_Lab32.build.mcu=esp32

IoTW_Lab32.build.core=esp32_pre

IoTW_Lab32.build.variant=makey_v1

IoTW_Lab32.build.board=D1_MINI32

IoTW_Lab32.build.f_cpu=240000000L

IoTW_Lab32.build.flash_mode=dio

IoTW_Lab32.build.flash_size=4MB

IoTW_Lab32.build.boot=dio

IoTW_Lab32.build.partitions=default

IoTW_Lab32.build.defines=

Wichtig ist vor allem der Menüeintrag zur Aktivierung des precompilierten esp32 Cores. Dieser beschleunigt den späteren Übersetzungsvorgang mit dem C-Compiler:

# Inject-Menü (schaltet Core + Flag)

IoTW_Lab32.menu.inject.on=ON (use precompiled core.a)

IoTW_Lab32.menu.inject.on.build.core=esp32_pre

IoTW_Lab32.menu.inject.on.build.inject_core=1

IoTW_Lab32.menu.inject.off=OFF (compile full core)

IoTW_Lab32.menu.inject.off.build.core=esp32

IoTW_Lab32.menu.inject.off.build.inject_core=0

IoTW_Lab32.menu.UploadSpeed.921600=921600

IoTW_Lab32.menu.UploadSpeed.921600.upload.speed=921600

IoTW_Lab32.menu.UploadSpeed.115200=115200

IoTW_Lab32.menu.UploadSpeed.115200.upload.speed=115200

IoTW_Lab32.menu.UploadSpeed.460800.linux=460800

IoTW_Lab32.menu.UploadSpeed.460800.macosx=460800

IoTW_Lab32.menu.UploadSpeed.460800.upload.speed=460800

IoTW_Lab32.menu.UploadSpeed.1500000=1500000

IoTW_Lab32.menu.UploadSpeed.1500000.upload.speed=1500000

IoTW_Lab32.upload.erase_cmd=

##############################################################

Damit haben wir ein IoTW_Lab32 Board angelegt. In der IDE erscheint dieses Board mit dem Namen „IoTW Lab Custom“ im Auswahlfeld.

- Pinbelegung definieren

Jetzt legen wir die GPIO Pins fest, die der Codegenerator bei der Erstellung des C-Codes verwendet. Dazu erweitern wir die Definition arduino_pins.h im Varianten-verzeichnis unter:

\IoTW\arduino\portable\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.2\variants\IoTW_Lab32

// IoT-Werkstatt

#define IOTW_BOARD_MAKEY

#define IOTW_BOARD_MAKEY_V1

#define IOTW_GPIO_ROTARY_B 35

#define IOTW_GPIO_ROTARY_A 32

#define IOTW_GPIO_ROTARY_BUTTON 15

#define IOTW_GPIO_NEO 13

#define IOTW_GPIO_NEOWING 33

#define IOTW_GPIO_A0 A5

#define IOTW_AI_SCALE 1

#define IOTW_GPIO_AUDIO_OUT 25

// Number of maximal possible MQTT Subscriptions

#define IOTW_MAX_MQTT_SUB 10

// Arraylänge beim Datenfeld (z.B. OLED Array display)

#define IOTW_ARRAYLEN 64

// Feldlänge bei EdgeImpulse (maximal mögliche Einträge für features-Vector)

#define IOTW_EI_MAXPOINTS 50

// Mikrofon

#define IOTW_GPIO_MIC_BCK      GPIO_NUM_12   // Bit-Clock

#define IOTW_GPIO_MIC_WS       GPIO_NUM_2    // LR-Clock

#define IOTW_GPIO_MIC_SD       GPIO_NUM_27   // Daten-IN

// LoRaWAN radio MCCI LMIC über Feather

// #define CFG_sx1262_radio 1

#define CFG_sx1276_radio 1

#define IOTW_GPIO_LMIC_NSS 14

#define IOTW_GPIO_LMIC_DIO0 33

#define IOTW_GPIO_LMIC_DIO1 33

#define IOTW_GPIO_LMIC_RST 255